# Rysunek do poz. 7.1 zakresu rzeczowego w Przedszkolu Publicznym w Połańcu,

# ul. Madalińskiego 1.

61cm

1szt.

61cm

# Rysunek do poz. 7.2 zakresu rzeczowego w Przedszkolu Publicznym w Połańcu,

# ul. Madalińskiego 1

7szt.                                                 91cm

91cm

Wymiary okien podano w świetle muru.

Okno  U...................................................................0,61m x 0,61m x 1szt. =  0,3721m2

Okno U .................................................................. 0,91m x 0,91m x 7szt. =  5,7967m2

-------------------------------------------------------

razem:  6,1688m2

Minimalne wymagania jakie powinna spełniać stolarka okienna:

- biały pięciokomorowy profil PCW,

- szyba niskoemisyjna o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,10 W/m2K,

- obwiedniowy system okuć z funkcją mikrowentylacji z blokadą uchyłu oraz z zaczepem antywyważeniowym,

Przy pracach związanych z wymianą stolarki okiennej należy rozumieć:

- zabezpieczenie posadzek i ścian przed zniszczeniem w trakcie wymiany okien,

- demontaż starych drewnianych okien ze złożeniem ich na wskazanym miejscu na terenie obiektu,

- wymiana zaokienników zewnętrznych, demontaż starych z blachy ocynk i montaż nowych  o szerokości 35cm,

- pomalowanie wnęk  zewnętrznych farbą emulsyjną białą po przeprowadzeniu wymiany stolarki okiennej,

- montaż stolarki okiennej PCW przy zastosowaniu pianki i kołków rozporowych.