# Rysunek do poz. 1.13 zakresu rzeczowego w Przedszkolu Publicznym w Połańcu, FILIA Nr 1

# ul. Żapniowska 1

1/2                               1/2

1/3

233cm

3szt.

2/3

1/3                    1/3                   1/3

233cm

Wymiary okien podano w świetle muru.

Okno  RU...................................................................2,33m x 2,33m x 3szt. =  16,2900m2

-------------------------------------------------------

razem:  16,2900m2

Minimalne wymagania jakie powinna spełniać stolarka okienna:

- biały pięciokomorowy profil PCW,

- szyba niskoemisyjna o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,10 W/m2K,

- obwiedniowy system okuć z funkcją mikrowentylacji z blokadą uchyłu oraz z zaczepem antywyważeniowym,

Przy pracach związanych z wymianą stolarki okiennej należy rozumieć:

- zabezpieczenie posadzek i ścian przed zniszczeniem w trakcie wymiany okien,

- demontaż starych drewnianych okien ze złożeniem ich na wskazanym miejscu na terenie obiektu,

- wymiana zaokienników zewnętrznych, demontaż starych z blachy ocynk i montaż nowych  o szerokości 35cm,

- pomalowanie wnęk  zewnętrznych farbą emulsyjną białą po przeprowadzeniu wymiany stolarki okiennej,

- montaż stolarki okiennej PCW przy zastosowaniu pianki i kołków rozporowych.