( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A )

ZEAOiW/RB/342/01/2008	                     			     Połaniec 2008.05.14

( znak zamówienia )

# STWiORB

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 4  )

# NAZWA  ZADANIA:   Łaźnie/sanitariaty – SP Połaniec

Remont łazienek/sanitariatów w segmencie „B”

w Publicznej Szkole Podstawowej  w Połańcu, ul. Żapniowska 1

I.   Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

1.1. Wymiana instalacji wodociągowej.

Należy zdemontować przy pomocy narzędzi starą instalację wodociągową wykonaną z rurek stalowych wraz z armaturą.

Następnie należy wykuć bruzdy, w których ma być ułożona instalacja wodociągowa z rurek z polipropylenu.

1.2. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej.

Należy zdemontować przy pomocy narzędzi istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur żeliwnych i PCV wraz z podłączeniami.  Następnie ułożyć w wykutych bruzdach i podłączyć do nowej armatury łazienkowej nową instalację kanalizacji sanitarnej z rur PCV.

1.3. Warunki odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Po wykonaniu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (a przed ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce) należy dokonać ich odbiór.

Należy puścić wodę do instalacji wodociągowej o obserwować czy nie ma żadnych przecieków (szczególnie należy zwrócić uwagę na połączenie – czy są prawidłowo wykonane) oraz sprawdzić czy nie ma spadków ciśnienia w instalacji.

Następnie poprzez puszczenie wody z wszystkich punków  należy sprawdzić szczelność instalacji oraz prawidłowość wykonanych spadków.

II. Okładziny z elementów ceramicznych

2.1.Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych.

Płytki ceramiczne mogą  mieć powierzchnie licową szkliwioną, częściowo szkliwioną, a powierzchnię montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkową. Ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2-8%.

2.2.Wymagania dla materiałów pomocniczych.

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża należy stosować zaprawy klejowe Atlas lub Ceresit.

2.3.Zasady wykonania.

2.3.1.   Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 		            wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie

wytrzymałego podkładu.

2.3.2.   W pierwszej kolejności należy odkuć stare płytki ceramiczne ze ścian i starą

terrakotę z podłoża.

2.3.3.   Podłoże po odkuciu płytek będzie nierówne dlatego należy wyrównać je

poprzez położenie tynku.

2.3.4.   Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy ułożyć

płytkę ceramiczną z nałożoną  szpachlą z grzebieniem zaprawą klejową Atlas

lub Ceresit.

2.3.5.   Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,

gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku  płytek o

szkliwie białym). Zastosowanie w dwóch lub więcej kolorach wymaga

uprzedniego zaprojektowania ich układu.

2.3.6.   Należy zastosować płytki ceramiczne pierwszej klasy.

2.3.7.   Osadzanie płytek ceramicznych należy wykonać od dołu.

2.3.8.   Płytki ceramiczne należy osadzać przy zastosowaniu krzyżyków dystansowych

tak aby pomiędzy nimi powstała fuga kolorowa o szerokości 2,5mm.

2.3.9.   Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania

płytek powinna wynosić co najmniej + 5 C.

2.4. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładzin.

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie  powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długość łaty dwumetrowej.

2.5.  Warunki techniczne odbioru.

2.5.1.   Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów

prefabrykowanych), należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru

podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na

sprawdzeniu przygotowania podłoża.

2.5.2.   Badanie podkładu lub warstwy wyrównawcze oraz należy zbadać grubość

warstwy zaprawy klejącej.

2.5.3.   Badanie materiałów okładzinowych i klejów (w przypadku okładzin z płytek

przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczenia o

jakości. Bezpośrednio należy sprawdzić odbiór kolorystyczny płytek, brak rys i

odprysków itp.

2.5.4.   Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

a). należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w

kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na

nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b). prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż

dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z

dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu

murarskiego),

c). prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin przez położenie w

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w

dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu

za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm,

d). wizualnym szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, a w

przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do

0,5mm

e). jednolitość barwy płytek.

Przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykuć istniejące ościeżnice stalowe i w ich miejsce zamontować nowe. Przy wykuwaniu ościeżnic może dojść do częściowego uszkodzenia ścianek działowych toteż należy je przemurować (uzupełnić cegłami

o gr.1/2 cegły).

III. Malowanie farbami emulsyjnymi.

3.1. Środki gruntujące.

Do gruntowania podłoża należy zastosować mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości. Powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.2. Kryteria oceny odbioru robót powierzchni do malowania.

3.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. Badania materiałów należy przeprowadzić

bezpośrednio prze ich użyciem przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 C i

wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

3.2.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości

- sprawdzenie wyschnięcia

- sprawdzenie skuteczności fluatowania.

3.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

3.3.1.  Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na

szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulagację.

3.3.2.  Powłoki powinny dawać aksamitno-matalowy wygląd pomalowanej powierzchni.

3.3.3.  Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug,

plam, zgodna ze wzorcem producenta.

3.3.4.  Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i

śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od

podłoża oraz widocznych łączeń lud poprawek. Dopuszcza się chropowatość

powłok odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoże. Powłoki nie

powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

3.3.5.  Należy pomalować ściany i sufity dwukrotnie farbą emulsyjną.

Po zakończeniu prac malarskich należy zawiesić skrzydła drzwiowe (wejściowe i łazienkowe) wraz z klamkami, szyldami i zamkami łazienkowymi.