( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

ZEAOiW/RB/342/01/2008	                     		                                                                                                                  Połaniec 05.14.2008r.

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 11  )

# NAZWA  ZADANIA:    Łaźnie/sanitariaty – SP Połaniec

Remont łaźni/sanitariatów w segmencie „B” w Publicznej Szkole Podstawowej

w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1

BUDOWLANKA

| Lp | Normatyw | Opis |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: Łazienki, sanitariaty segment "B" - szatnia, parter, I, II piętro |  |  |  |  |
| 1. 1. | Element: WC dla dziewcząt - trzy sanitariaty |  |  |  |  |
| 1. 1. 1. | KSNR 00-03-0601-0100 | Odbicie starych płytek i tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. (8.70 + 5,80 + 9,20) x 2,05 x 3kpl. [ 145.8000 ] |  |  | 145.8000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 145.8000 |
| 1. 1. 2. | KSNR 00-03-0603-0100 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 145.8000 ] |  |  | 145.8000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 145.8000 |
| 1. 1. 3. | KSNR 00-03-0608-0300 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm w dwóch kolorach układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysokości 2,05m (obmiar j.w.) [ 145.8000 ] |  |  | 145.8000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 145.8000 |
| 1. 1. 4. | KSNR 00-03-0801-0400 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (3,10 x 1,90) + (2,80 x 2,70) x 3kpl. [ 40.5000 ] |  |  | 40.5000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 40.5000 |
| 1. 1. 5. | KNR-W 02-02-1104-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro (obmiar j.w.) [ 40.5000 ] |  |  | 40.5000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 40.5000 |
| 1. 1. 6. | KNR-W 02-02-1110-0500 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 40.5000 ] |  |  | 40.5000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 40.5000 |
| 1. 1. 7. | KNR 04-01-1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3,10 x 1,90) + (2,80 x 2,70) x 3kpl [ 40.5000 ] |  |  | 40.5000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 40.5000 |
| 1. 1. 8. | KNR 04-01-1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8,50 + 2,80 + 2,80 + 2,70 + 2,70) x 1,12 x 3kpl [ 65.4000 ] |  |  | 65.4000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 65.4000 |
| 1. 1. 9. | KNR 04-01-1212-1900 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1 (1,00 x 0,60) x 3kpl. [ 1.8000 ] |  |  | 1.8000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 1.8000 |
| 1. 1.10. | KNR 04-01-0354-0700 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 (2 x 3) + (3 x 3) [ 15.0000 ] |  |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. |  | Razem: | 15.0000 |
| 1. 1.11. | KNR 04-01-0305-0200 | Uzupełnienie cegłami klinkier.ścian lub ścianek o gr.1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej - wariant 1 (1,20 x 2,00)x 4,5 [ 10.8000 ] |  |  | 10.8000 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 10.8000 |
| 1. 1.12. | KSNR 00-02-1003-0100 | Montaż ościeżnic stalowych typu FD 1 (2 x 3) + (3 x 3) [ 15.0000 ] |  |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. |  | Razem: | 15.0000 |
| 1. 1.13. | KNR 02-02-1017-0100 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne "70" - (2 x 3)szt = 8,61m2 -łazienkowe "60" - (3 x 3)szt = 11.07m2 [ 19.6800 ] |  |  | 19.6800 |
|  |  | Jm. m2 |  | Razem: | 19.6800 |
| 1. 2. | Element: Wc dla chłopców - trzy sanitariaty |  |  |  |  |
| 1. 2. 1. | KSNR 00-03-0601-0100 |  | Odbicie starych płytek i tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. (8,70 + 4,06 + 5,70 + 2,70) x 2,05 x 3kpl. [ 130.2000 ] |  | 130.2000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 130.2000 |
| 1. 2. 2. | KSNR 00-03-0603-0100 |  | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 130.2000 ] |  | 130.2000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 130.2000 |
| 1. 2. 3. | KSNR 00-03-0608-0300 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm w dwóch kolorach układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysokości 2,05m (obmiar j.w.) [ 130.2000 ] |  | 130.2000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 130.2000 |
| 1. 2. 4. | KSNR 00-03-0801-0400 |  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2,80 x 2,80) + (3,00 x 2,15) x 3kpl. [ 42.9000 ] |  | 42.9000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.9000 |
| 1. 2. 5. | KNR-W 02-02-1104-0100 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro (obmiar j.w.) [ 42.9000 ] |  | 42.9000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.9000 |
| 1. 2. 6. | KNR-W 02-02-1110-0500 |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 42.9000 ] |  | 42.9000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.9000 |
| 1. 2. 7. | KNR 04-01-1204-0100 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (obmiar j.w.) [ 42.9000 ] |  | 42.9000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.9000 |
| 1. 2. 8. | KNR 04-01-1204-0200 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,80 + 5,80 + 2,25 + 2,25 + 2,25) x 1,12 x 3kpl [ 61.8000 ] |  | 61.8000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 61.8000 |
| 1. 2. 9. | KNR 04-01-1212-1900 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1 (0,90 x 0,60) x 3kpl. [ 1.6200 ] |  | 1.6200 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 1.6200 |
| 1. 2.10. | KNR 04-01-0354-0700 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 (2 x 3) + (1 x 3) [ 9.0000 ] |  | 9.0000 |
|  |  |  | Jm. szt. | Razem: | 9.0000 |
| 1. 2.11. | KNR 04-01-0305-0200 |  | Uzupełnienie cegłami klinkier.ścian lub ścianek o gr.1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej - wariant 1 (1,20 x 2,00) x 4.5 [ 10.8000 ] |  | 10.8000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 10.8000 |
| 1. 2.12. | KSNR 00-02-1003-0100 |  | Montaż ościeżnic stalowych typu FD 1 (2 x 3) + (1 x 3) [ 9.0000 ] |  | 9.0000 |
|  |  |  | Jm. szt. | Razem: | 9.0000 |
| 1. 2.13. | KNR 02-02-1017-0100 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne "70" - (2 x 3)szt = 8,61m2 -łazienkowe "60" - (1 x 3)szt = 3,69m2 [ 12.3000 ] |  | 12.3000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 12.3000 |
| 1. 3. | Element: WC dla personelu - cztery sanitariaty |  |  |  |  |
| 1. 3. 1. | KSNR 00-03-0601-0100 |  | Odbicie starych płytek i tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. (6,30 + 1,85 + 0,80) x 2,00 x 4kpl. [ 71.6000 ] |  | 71.6000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 71.6000 |
| 1. 3. 2. | KSNR 00-03-0603-0100 |  | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 71.6000 ] |  | 71.6000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 71.6000 |
| 1. 3. 3. | KSNR 00-03-0608-0300 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm w dwóch kolorach układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysokości 2,00m (obmiar j.w.) [ 71.6000 ] |  | 71.6000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 71.6000 |
| 1. 3. 4. | KSNR 00-03-0801-0400 |  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2,85 x 1,25) x 4kpl. [ 14.4000 ] |  | 14.4000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 14.4000 |
| 1. 3. 5. | KNR-W 02-02-1104-0100 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro (obmiar j.w.) [ 14.4000 ] |  | 14.4000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 14.4000 |
| 1. 3. 6. | KNR-W 02-02-1110-0500 |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - wariant 1 (obmiar j.w.) [ 14.4000 ] |  | 14.4000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 14.4000 |
| 1. 3. 7. | KNR 04-01-1204-0100 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (obmiar j.w.) [ 14.4000 ] |  | 14.4000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 14.4000 |
| 1. 3. 8. | KNR 04-01-1204-0200 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,90 + 2,90 + 1,25 + 1,25 + 1,25) x 1,12 x 4kpl [ 42.8000 ] |  | 42.8000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.8000 |
| 1. 3. 9. | KNR 04-01-0354-0700 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 (1 x 4) + (1 x 4) [ 8.0000 ] |  | 8.0000 |
|  |  |  | Jm. szt. | Razem: | 8.0000 |
| 1. 3.10. | KNR 04-01-0305-0200 |  | Uzupełnienie cegłami klinkier.ścian lub ścianek o gr.1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej - wariant 1 (1,20 x 2,00) x 3kpl [ 7.2000 ] |  | 7.2000 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 7.2000 |
| 1. 3.11. | KSNR 00-02-1003-0100 |  | Montaż ościeżnic stalowych typu FD 1 (1 x 4) + (1 x 4) [ 8.0000 ] |  | 8.0000 |
|  |  |  | Jm. szt. | Razem: | 8.0000 |
| 1. 3.12. | KNR 02-02-1017-0100 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne "60" - (1 x 4)szt = 4.92m2 -łazienkowe "60" - (1 x 4)szt = 4.92m2 [ 9.8400 ] |  | 9.8400 |
|  |  |  | Jm. m2 | Razem: | 9.8400 |

INSTALACJE

| Lp. | Podst. | # Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | KNR 4-02 0114-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 10.2 | m m | 10.200 |  |
|  |  |  |  | # RAZEM | 10.200 |
| 2 d.1 | # KNR-4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 14.8 | m m | 14.800 |  |
|  |  |  |  | # RAZEM | 14.800 |
| 3 d.1 | # KNR-4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 64.6 | m m | 64.600 |  |
|  |  |  |  | # RAZEM | 64.600 |
| 4 d.1 | # KNR-W4- 01-0342- 0300 | Wykucie bruzd pionowych ½ x ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 89.6 | m m | 89.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.600 |
| 5 d.1 | # S-215 0300- 04 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.2 | m m | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 6 d.1 | # S-215 0300- 03 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.4 | m m | 7.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.400 |
| 7 d.1 | # S-215 0300-02 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.4 | m m | 7.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.400 |
| 8 d.1 | # S-215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 64.6 | m m | 64.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.600 |
| 9 d.1 | # KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowe przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 40 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.1 | # KNR 2-15 0112-02 | Zawory kulowe przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 11 d.1 | # KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 89.6 | m m | 89.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.600 |
| 12 d.1 | # KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów opow. do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 40 cm 2.750 | m2 m2 | 2.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.750 |
| 2 | # WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |
| 13 d.2 | # KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm – na ścianach budynku 40.2 | m m | 40.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.200 |
| 14 d.2 | # KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 40.2 | m m | 40.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.200 |
| 15 d.2 | # KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasyfikowanego PCW o śr. 110 mm 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 16 d.2 | # KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 33.2 | m m | 33.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.200 |
| 17 d.2 | # KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. 33.2 | m m. | 33.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.200 |
| 18 d.2 | # KNR2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasyfikowanego PCW o śr. 50 mm 21 | szt. szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 19 d.2 | # KNR-W-2-15 0222-02 | Czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.2 | # KNNR 4 # 0212-06 | Rury wywiewne o śr. 100 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 21 d.2 | # KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm 1 | odc.-1 prób. odc.-1 prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.2 | # KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 40 cm 3.225 | m2 m2 | 3.225 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.225 |
| 3 | # WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |
| 23 d.3 | # KNR-W 2-15 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 19.2 | m m | 19.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.200 |
| 24 d.3 | # KNR-W 2-15 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 18.6 | m m | 18.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.600 |
| 25 d.3 | # KNR 2-15 0422-0100 | Rury przyłączne do grzejników c.o., Fi – 15mm 6 | kpl. kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 26 d.3 | # KNR-W 4-01-0342-0300 | Wykucie bruzd pionowych ½ x ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 37.8 | m m | 37.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.800 |
| 27 d.3 | # KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory odcinające grzejnikowe o śr. nominalnej 15mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 28 d.3 | # KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 29 d.3 | # KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 30 d.3 | # KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 37.8 | m m | 37.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.800 |
| 31 d.3 | # KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 40 cm 1.150 | m2 m2 | 1.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.150 |
| 4 | # WYMIANA UMYWALKI |  |  |  |  |
| 32 d.4 | # KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 33 d.4 | # KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 34 d.4 | # KNR 2-15 0112-01 | Zawory kątowe o śr. nom. 15 mm 30 | szt. szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 35 d.4 | # KNR 2-15 0213-01 | Montaż syfonów umywalkowych 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 36 d.4 | # KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 37 d.4 | # KNR 2-15 0221-01 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z półstopką – białe 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 | # WYMIANA PISUARA |  |  |  |  |
| 38 d.5 | # KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 39 d.5 | # KNR 4-02 0112-01 | Zawory automatyczne pisuaru o śr. nom. 15 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 40 d.5 | # KNR 4-02 0235-01 | Demontaż pisuaru 6 | kpl. kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 41 d.5 | # KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych 6 | kpl. kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 | # WYMIANA WPUSTU KRATKI ŚCIEKOWEJ |  |  |  |  |
| 42 d.6 | # KNR-W 4-02 0233-02 | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 43 d.6 | # KNR 2-15 0212-01 | Montaż wpustów 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 44 d.6 | # KNR 4-02 0233-03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 80 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 7 | # WYMIANA USTĘPU Z PORCELANY |  |  |  |  |
| 45 d.7 | # KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 46 d.7 | # KNR 4-02 0233-04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 47 d.7 | # KNR 2-15 0213-02 | Montaż syfonów elastycznych ustępowych 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 48 d.7 | # KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z porcelany „kompakt” 15 | kpl. kpl.. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 49 d.7 | # KNR 2-15 0112-01 | Zawory kątowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 15 | szt. szt. | 15.000 |  |