SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH

# Część ogólna

1. Nazwa zamówienia:

Prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych w Połańcu.

2. Przedmiot i zakres robót remontowych.

Remont posadzek z deszczułek (parkietu), kładzenie posadzek z płytek GRES oraz paneli podłogowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana umywalki porcelanowej wraz z podejściem, wymiana opraw oświetleniowych a także malowanie emulsyjne i olejne starych tynków wewnętrznych, rur, grzejników co i elementów stalowych.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w druku UMiG Połaniec KIM-2006-05A;B;C;D ZAKRES RZECZOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

4. Informacje dotyczące o terenie remontu.

Roboty prowadzone będą w czterech obiektach oświatowych a mianowicie w:

- Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, ul. Żapniowska 1 (sala do gimnastyki, hala gimnastyczna, korytarz i pomieszczenia bloku wychowania fizycznego),

- Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, ul. Żapniowska 1 (hala sportowa, korytarz i pomieszczenia w bloku wychowania fizycznego),

- Przedszkolu Publicznym w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 (pomieszczenie socjalne        I piętro, pokój do pracy indywidualnej z przedszkolakiem I piętro, korytarz mały         I piętro),

- Przedszkolu Publicznym w Połańcu – Filia Nr 1, ul. Żapniowska 1 (dwie sale dydaktyczne).

Prace remontowo-budowlane nie wpływają negatywnie na środowisko. Wykonawca na własny koszt winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV  45432113-9 kładzenie parkietu

CPV  45432112-2 kładzenie tarakoty

CPV  45431000-7 kładzenie płytek

CPV  45421134-2 instalowanie drzwi drewnianych

CPV  45312311-0 instalowanie oświetlenia

CPV  45442100-8 roboty malarskie

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne          z obowiązującymi normami.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z przedmiotem robót, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

## II. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych

- Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do użytku przez Kierownika budowy. Wykonawca winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorczych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.).

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały wykorzystywane do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość.

Miejsca czasowego składowanie materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu, lub poza terenu remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym.

# Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Remont obejmuje:

- demontaż drabinek gimnastycznych oraz drewnianych zabudów na grzejniki,

- wykonanie i montaż drewnianej zabudowy grzejników,

- rozebranie posadzek z deszczułek (parkiet dębowy),

- częściowa wymiana elementów ślepej podłogi (deski niestrugane o gr. 32mm, legary 80 x 80mm),

- ułożenie posadzki z deszczułek (parkiet dębowy kl. I gr 22mm) na gwoździe,

- j.w. lecz na lepiku do parkietów,

- mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek,

- lakierowanie (trzykrotne) posadzek z deszczułek lakierem chemoutwardzalnym,

- malowanie linii boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę, mini-siatkówkę (szerokość linii od 30 do 50mm),

- malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków sufitów i ścian (wysokość hali gimnastycznej w gimnazjum wynosi 6,50m zaś hali sportowej w szkole podstawowej 8,10m),

- malowanie olejne tynków wewnętrznych-lamperii,

- malowanie olejne grzejników radiatorowych, rurowych, fawirów, rur wod.kan., co, elementów stalowych pełnych i krat,

- malowanie olejne stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej (skrzydła drzwiowe wraz z klamkami i zamkiem wpuszczanym),

- wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych,

- naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni,

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina PCV)

- ułożeniu posadzek z płytek GRES wraz z ckolikami po uprzednim naprawieniu położy (gruntowanie podłoży, warstwy wyrównujące i wygładzające),

- j.w. lecz posadzki z paneli podłogowych,

- wymiana umywalki porcelanowej wraz z podejściem,

- uporządkowanie miejsca remontu po zakończeniu prac.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrole na terenie remontu sprawuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych z ich opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Opis sposobu odbioru robót remontowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru prac.

Pomieszczenia po zakończeniu remontu winny być uporządkowane.

  - Opis sposobu rozliczenia robót remontowych.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru remontu.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów odbiorowych.

  - Przepisy związane.

Normy:

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89?B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-ISO13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                  i znakowanie.

PN-EN87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-ENISO10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (tarakotowych), klinkierowych                    i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

  - Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.